入 札 仕 様 書

テント倉庫（20m×12m　倉庫用途）新設工事

| 件 名 | テント倉庫新設工事 20m×12m（告示667号 倉庫用途） |
| --- | --- |
| 履行場所 | 大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地） |
| 履行期間 | 契約締結日の翌日から令和９年１月末日まで |
| 発注方式 | 性能発注（本仕様書に定める性能・機能を満たす同等以上のものを可とする） |
| 発 注 者 | 株式会社アグリゲート大分 |

１．総　則

(1) 本仕様書は、大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）に整備する白ネギ調整・出荷施設に係るテント倉庫（20m×12m）の新設工事に適用する。

(2) 本仕様書は要求する性能・機能の水準を示すものであり、これと同等以上の性能を有するものであれば、製造者・型式・工法を問わず提案を認める。

(3) 記載のない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ決定する。

(4) 入札参加者は現地の状況・搬入経路・既存設備との取合いを確認のうえ応札すること。

２．建築物概要

| 項 目 | 要求水準 |
| --- | --- |
| 用 途 | 倉庫 |
| 構 造 | 膜構造建築物（鉄骨＋テント膜） |
| 法的適合 | 国土交通省告示第667号適合品とすること |
| 規 模 | 間口20m × 奥行12m × 軒高4.9m 程度（棟数1棟） |
| 建築面積 | 約240㎡ |
| 設計風荷重 | 基準風速32m/sec × 80％ 相当以上 |
| 設計積雪荷重 | 600N/㎡ 以上 |
| 基礎・土間 | 土間コンクリート厚120mm以上、面積約240㎡ |

３．仕上・仕様

| 項 目 | 要求水準 |
| --- | --- |
| 鉄骨塗装 | 下塗り1回・上塗り1回以上 |
| 膜材 | 防炎2級以上。フッ素加工・防汚加工を施した膜材（同等以上） |
| 出入口 | 妻側 有効3m×高4.4m 引戸 2か所／妻面 有効4.5m×高4m 引戸 1か所 |
| 換気設備 | φ400 強制換気扇（三相200V 0.2kW）2台、給気口4か所 |
| 照明 | 高天井型LED 4台程度、庫内照度100〜150lx程度 |
| 消防設備 | 消火器設置及び消防申請を含むこと |

４．工事範囲

(1) 仮設工事、鉄骨製作・キャンバス製作、現場建設、鉄骨・テント運搬。

(2) 基礎・土間コンクリート工事。

(3) 換気扇・給気口工事、照明及び換気扇配線工事。

(4) 実施設計、確認申請代行（申請手数料含む）。

(5) 消火器設置及び消防申請。

５．本仕様に含まない事項（別途）

・ 地盤調査。

・ 地盤改良。

・ 外構工事。

・ 一次側電気工事。

・ その他本仕様書に記載のない項目。

一般事項

(1) 施工にあたっては建築基準法その他関係法令・基準を遵守すること。

(2) 完成引渡し後の保証を行うこと。保証期間は提案又は発注者との協議による。

(3) 取扱説明書・完成図書（必要な図面・試験成績書等）を提出すること。

【 別紙 】 内訳明細（数量拾い）表

応札者は次の数量を基に見積を作成し、単価及び金額を記入して提出すること。（単価・金額欄は応札者記入）

| No. | 品 名 | 仕様・摘要 | 数量 | 単位 | 単価・金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仮設工事 | スカイマスター・25tレッカー等 | 1 | 式 |  |
| 2 | 鉄骨製作費 | 塗装下塗り1回・上塗り1回 | 1 | 式 |  |
| 3 | キャンバス製作費 | 膜材5R-F 相当 | 1 | 式 |  |
| 4 | 現場建設費 |  | 1 | 式 |  |
| 5 | 法定福利費 |  | 1 | 式 |  |
| 6 | 鉄骨・テント運搬費 |  | 1 | 式 |  |
| 7 | 強制換気扇 | φ400 三相200V 0.2kW（材工共） | 2 | 台 |  |
| 8 | 給気口工事 | （材工共） | 4 | 台 |  |
| 9 | 実施設計費 |  | 1 | 式 |  |
| 10 | 確認申請代行費 | 申請手数料含む | 1 | 式 |  |
| 11 | 照明及び換気扇配線工事 | 高天井型LED 4台 | 1 | 式 |  |
| 12 | 消火器及び消防申請 |  | 1 | 式 |  |
| 13 | 基礎土間工事 | 土間コンクリート120mm厚 | 240 | ㎡ |  |
| 14 | 諸経費 |  | 1 | 式 |  |

※ 数量は発注者が想定する構成を示す参考であり、性能を満たすうえで必要な機器・工事は応札者の責任において計上すること。