入 札 仕 様 書

白ネギ調整設備一式

| 件 名 | 白ネギ調整設備一式 購入据付 |
| --- | --- |
| 履行場所 | 大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地） |
| 履行期間 | 契約締結日の翌日から令和９年１月末日まで |
| 発注方式 | 性能発注（本仕様書に定める性能・機能を満たす同等以上のものを可とする） |
| 発 注 者 | 株式会社アグリゲート大分 |

１．総　則

(1) 本仕様書は、大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）に整備する白ネギ調整・出荷施設に係る白ネギ調整（皮むき・調製）設備一式の購入及び据付に適用する。

(2) 本仕様書は要求する性能・機能の水準を示すものであり、これと同等以上の性能を有するものであれば、製造者・型式・工法を問わず提案を認める。

(3) 記載のない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ決定する。

(4) 入札参加者は現地の状況・搬入経路・既存設備との取合いを確認のうえ応札すること。

２．用途及び目的

(1) 対象品目：白ネギ

(2) 白ネギの皮むき・調製・残渣処理・搬送を行う一連の調整ラインを構成し、省力的かつ衛生的に製品化することを目的とする。

３．要求性能（基本仕様）

| 項 目 | 要求水準 |
| --- | --- |
| ライン構成 | 皮むき機を中核に、原料供給・製品搬送・残渣搬送・残渣処理を一連で構成できること |
| 処理能力 | 皮むき機1台あたり1,000本以上／時の処理能力を有すること |
| 皮むき機台数 | 皮むき機8台構成とすること |
| 皮むき機 | ネギ皮むき機（ベストロボ相当）を8台構成とし、1台あたり1,000本以上／時の処理能力を有すること。専用コンプレッサー（三相200V 22kW ドライヤ内蔵・屋外仕様相当）を備えること |
| 残渣処理 | 残渣の飛散防止・回収・水平／傾斜搬送・ドレン処理・フィルタ処理を行えること |
| 搬送設備 | 原料・製品・残渣それぞれの搬送コンベヤ及び運搬台車を備えること。主要コンベヤはインバータ速度制御とすること |
| 制御 | コンベヤ集中制御盤（非常停止機能付）により統合制御できること |
| 設置環境 | 屋外設置機器は屋外仕様、寒冷地仕様とすること。設置場所への搬入（10tトラック荷下ろし・フォークリフト荷役）に適合すること |

４．機器構成（性能要求）

次の各機器を含む一式とし、ラインとして所定の処理性能を発揮すること。同等以上の性能を有すれば型式は問わない。

(1) 皮むき機（ベストロボ相当）8台及びダクトホース・取付部品、残渣飛散防止板・ボックス。

(2) 皮むき機用スクリューコンプレッサ（三相200V 22kW ドライヤ内蔵・屋外仕様相当）及び補助タンク・電子式トラップ。

(3) ドレン処理機、ライン／ミスト／ACFフィルタ（屋外仕様）。

(4) 補正用皮むき機。

(5) 原料運搬台車・製品運搬台車。

(6) 製品コンベヤ・残渣水平コンベヤ・残渣傾斜コンベヤ（インバータ速度制御・回転スクレーパ付等）。

(7) コンベヤ渡り階段、フードカバー、乗継ホッパー。

(8) 独立型コンベヤ集中制御盤（非常停止ボタン付）。

(9) きり子・はこ坊等の調製補助機器。

５．工事範囲

(1) 機器製作・運搬・組立据付。

(2) エア配管工事（鉄配管より先の配管。金属配管費用の扱いは見積条件による）。

(3) 設計及び試運転調整。

６．本仕様に含まない事項（別途）

・ 各機器までの電気配線工事。

・ コンプレッサー周辺及びコンプレッサーからの鉄配管・ケーブルラック。

・ エア配管及び電気配線用ケーブルラックの設置（発注者手配）。

・ 梱包資材（木枠等）の処分。

・ その他本仕様書に記載のない事項。

一般事項

(1) 施工にあたっては建築基準法その他関係法令・基準を遵守すること。

(2) 完成引渡し後の保証を行うこと。保証期間は提案又は発注者との協議による。

(3) 取扱説明書・完成図書（必要な図面・試験成績書等）を提出すること。

(4) 設置場所に10tトラックで荷下ろしできること、及び据付時にフォークリフトを用意できることを前提とする。

【 別紙 】 内訳明細（数量拾い）表

応札者は次の数量を基に見積を作成し、単価及び金額を記入して提出すること。（単価・金額欄は応札者記入）

| No. | 品 名 | 仕様・摘要 | 数量 | 単位 | 単価・金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮むき機（ベストロボ相当） | 本体 | 8 | 台 |  |
| 2 | ダクトホース及び取付部品一式 |  | 8 | 台 |  |
| 3 | 残渣飛散防止板 | 根側2枚・葉側2枚 | 8 | 台 |  |
| 4 | 皮むき残渣飛散防止ボックス |  | 8 | 台 |  |
| 5 | 皮むき機用スクリューコンプレッサ | 三相200V 22kW ドライヤ内蔵 屋外仕様 | 2 | 台 |  |
| 6 | コンプレッサ用補助タンク | 600L | 2 | 台 |  |
| 7 | 補助タンク用電子式トラップ |  | 2 | 台 |  |
| 8 | ドレン処理機 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | ラインフィルタ（屋外仕様） |  | 2 | 台 |  |
| 10 | ミストフィルタ（屋外仕様） |  | 2 | 台 |  |
| 11 | ACFフィルタ |  | 2 | 台 |  |
| 12 | 補正用皮むき機 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 原料運搬台車 |  | 14 | 台 |  |
| 14 | 製品運搬台車 |  | 10 | 台 |  |
| 15 | 製品コンベヤ | 巾600mm×機長12000mm インバータ・センサ付 | 2 | 台 |  |
| 16 | 残渣水平コンベヤ | 巾600mm×機長13000mm 回転スクレーパ付 | 1 | 台 |  |
| 17 | 残渣水平コンベヤ | 巾600mm×機長18000mm 回転スクレーパ付 | 1 | 台 |  |
| 18 | 残渣傾斜コンベヤ | 巾600mm×機長6000mm 桟高H25 | 1 | 台 |  |
| 19 | コンベヤ渡り階段 |  | 2 | 台 |  |
| 20 | フードカバー |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 乗継ホッパー | 直線ライン用 | 2 | 台 |  |
| 22 | 独立型コンベヤ集中制御盤 | 非常停止ボタン付 | 1 | 台 |  |
| 23 | きり子Jr. |  | 1 | 台 |  |
| 24 | はこ坊 |  | 1 | 台 |  |
| 25 | 設計費 |  | 1 | 式 |  |
| 26 | エア配管費 | 金属配管費用は含まず | 1 | 式 |  |
| 27 | 組立据付費 |  | 1 | 式 |  |
| 28 | 運賃 | 10t | 4 | 台 |  |
| 29 | 諸経費 |  | 1 | 式 |  |

※ 数量は発注者が想定する構成を示す参考であり、性能を満たすうえで必要な機器・工事は応札者の責任において計上すること。