入 札 仕 様 書

包装機一式

| 件 名 | 包装機一式 購入据付 |
| --- | --- |
| 履行場所 | 大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地） |
| 履行期間 | 契約締結日の翌日から令和９年１月末日まで |
| 発注方式 | 性能発注（本仕様書に定める性能・機能を満たす同等以上のものを可とする） |
| 発 注 者 | 株式会社アグリゲート大分 |

１．総　則

(1) 本仕様書は、大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）に整備する白ネギ調整・出荷施設に係る白ネギ用包装機一式の購入及び据付に適用する。

(2) 本仕様書は要求する性能・機能の水準を示すものであり、これと同等以上の性能を有するものであれば、製造者・型式・工法を問わず提案を認める。

(3) 記載のない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ決定する。

(4) 入札参加者は現地の状況・搬入経路・既存設備との取合いを確認のうえ応札すること。

２．用途及び目的

(1) 対象品目：白ネギ

(2) 調整済み白ネギを自動で包装・印字し、金属検出を経て出荷可能な製品とすることを目的とする。

３．要求性能（基本仕様）

| 項 目 | 要求水準 |
| --- | --- |
| 包装機 | 自動包装機（Earth Pack FR-102相当）。タッチパネル操作・可変フォーマー付。単相200V 2.7kW程度 |
| 自動投入 | 機長4,000mm程度の自動投入コンベヤを備え、包装機より電源供給できること |
| 排出 | 標準緑ベルト（排出コンベヤ）を備えること。単相100V 90W・フットスイッチ付 |
| 印字 | 印字装置（MS-3220相当・架台含む）を備え、包装機より電源共有できること |
| 金属検出 | 金属検出機（通過高180・幅300・ベルト幅250相当）。単相100V 200W |
| 据付 | 運送・据付を含むこと |

４．機器構成（性能要求）

次の各機器を含む一式とし、包装ラインとして一体で機能すること。同等以上の性能を有すれば型式は問わない。

(1) 自動包装機（タッチパネル・可変フォーマー付）。

(2) 自動投入コンベヤ（機長4,000mm程度）。

(3) 排出コンベヤ（標準緑ベルト・フットスイッチ付）。

(4) 印字装置（架台含む）。

(5) 金属検出機。

５．工事範囲

(1) 機器製作・運送・据付。

(2) 試運転調整。

６．本仕様に含まない事項（別途）

・ 一次側電気工事。

・ その他本仕様書に記載のない事項。

一般事項

(1) 施工にあたっては建築基準法その他関係法令・基準を遵守すること。

(2) 完成引渡し後の保証を行うこと。保証期間は提案又は発注者との協議による。

(3) 取扱説明書・完成図書（必要な図面・試験成績書等）を提出すること。

【 別紙 】 内訳明細（数量拾い）表

応札者は次の数量を基に見積を作成し、単価及び金額を記入して提出すること。（単価・金額欄は応札者記入）

| No. | 品 名 | 仕様・摘要 | 数量 | 単位 | 単価・金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装機（Earth Pack FR-102相当） | タッチパネル・可変フォーマー 単相200V 2.7kW | 1 | 台 |  |
| 2 | 自動投入コンベヤ | 機長4,000mm 包装機より電源供給 | 1 | 式 |  |
| 3 | 標準緑ベルト（排出コンベヤ） | 単相100V 90W フットスイッチ付 | 1 | 式 |  |
| 4 | 運送・据付費 |  | 1 | 式 |  |
| 5 | 印字装置（MS-3220相当） | 架台含む 包装機より電源共有 | 1 | 台 |  |
| 6 | 金属検出機 | 通過高180・幅300・ベルト幅250 単相100V 200W | 1 | 台 |  |

※ 数量は発注者が想定する構成を示す参考であり、性能を満たすうえで必要な機器・工事は応札者の責任において計上すること。